TEK-PLYTA v1 — specyfikacja

27 paź 2026 · @Jarosław Sarafin

1. Cel i zakres v1

TEK-PLYTA v1 liczy MES-em monolityczną płytę żelbetową o stałej grubości i dowolnym obrysie z DXF, wymiaruje ją wg PN-EN 1992-1-1:2008 + NA i generuje raport. Program: Windows 10/11, offline, linia programów obliczeniowych TEKTORIA (jak TEK-CALC, TEK-SKARPA).

| Obszar | v1 | v2 | v3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometria | dowolny obrys, otwory, stała grubość | zmienna grubość, głowice, pogrubienia | żebra, belki (przekroje T) |
| Podpory | słupy (punktowe/powierzchniowe), ściany (liniowe); sztywne lub sprężyste z materiału i wysokości | podłoże Winklera | belki jako podpory |
| Obciążenia | powierzchniowe, liniowe, skupione; ciężar własny automatycznie | ruchome, termiczne | — |
| SGN | zginanie (Wood–Armer), przebicie bez i ze zbrojeniem | ścinanie poza słupami | — |
| SGU | ugięcia z zarysowaniem i pełzaniem, szerokość rys | — | — |
| Norma | PN-EN 1992-1-1:2008 + NA | moduł PN-EN 1992-1-1:2024 | — |

Poza v1: dynamika, pożar (EN 1992-1-2), sprężenie, płyty na gruncie, analiza nieliniowa poza zarysowaniem w SGU.

2. Workflow użytkownika

- Pobierz wzorzec — przycisk zapisuje TEK-PLYTA_wzorzec.dxf z gotowymi warstwami i legendą (sekcja 3).

- Narysuj płytę w ZWCAD na warstwach wzorca, zapisz jako DXF (R2010 lub nowszy).

- Wczytaj DXF — program sprawdza geometrię i pokazuje listę błędów z lokalizacją na podglądzie (np. „obrys niezamknięty przy X=12,40 Y=3,05”). Liczyć można dopiero po usunięciu błędów krytycznych.

- Uzupełnij dane w tabelach: beton, stal, grubość, otulina, klasa ekspozycji, wartości obciążeń (wartości charakterystyczne + kategoria wg EN 1991-1-1), materiał i wysokość słupów i ścian, warunki brzegowe.

- Siatka i obliczenia — rozmiar oczka (domyślnie z grubości i rozpiętości), podgląd siatki, „Licz”.

- Wyniki i optymalizacja — mapy: ugięcia, mx, my, mxy, momenty wymiarujące, As wymagane (góra/dół, kierunki x/y), przebicie (wykorzystanie per słup), ugięcie długotrwałe, szerokość rys. Zmieniasz grubość, beton, średnice, rozstaw → przeliczenie.

- Raport PDF (i DOCX) — sekcja 8.

- Zapis projektu w bazie (sekcja 9); eksport/import pliku .tekplyta.

- Asystent AI — eksport paczki do sprawdzenia (sekcja 10).

3. Wzorcowy DXF

Jednostki rysunku: milimetry (sprawdzane z nagłówka $INSUNITS; brak nagłówka → pytanie przy imporcie). Każdy element z danymi dostaje etykietę tekstową (TEXT/MTEXT) wewnątrz lub przy obiekcie — po niej program łączy geometrię z tabelą danych.

| Warstwa | Obiekt DXF | Co oznacza | Etykieta |
| --- | --- | --- | --- |
| TP_OBRYS | zamknięta LWPOLYLINE (łuki przez bulge) | krawędź płyty, dokładnie 1 | — |
| TP_OTWOR | zamknięta LWPOLYLINE lub CIRCLE | otwór w płycie | O1, O2… |
| TP_SLUP | zamknięta LWPOLYLINE (prostokąt) lub CIRCLE | przekrój słupa pod płytą | S1, S2… |
| TP_SCIANA | LINE lub otwarta LWPOLYLINE w osi ściany | ściana pod płytą | W1, W2… |
| TP_KRAWEDZ | LINE / LWPOLYLINE na obrysie | krawędź podparta lub utwierdzona (np. na murze) | K1, K2… |
| TP_OBC_POW | zamknięta LWPOLYLINE | strefa obciążenia powierzchniowego | Q1, Q2… |
| TP_OBC_LIN | LINE / LWPOLYLINE | obciążenie liniowe (np. ścianka działowa) | L1, L2… |
| TP_OBC_SKUP | POINT lub mały CIRCLE | siła skupiona | P1, P2… |
| TP_INFO | dowolne | ignorowana (opisy, wymiary) | — |

Walidacja przy imporcie (błąd krytyczny = blokuje obliczenia):

- krytyczne: brak lub więcej niż jeden obrys; obrys niezamknięty lub samoprzecinający się; otwór poza obrysem lub przecinający obrys; słup poza płytą; zdublowana etykieta; obiekt z danymi bez etykiety;

- ostrzeżenia: elementy na nieznanych warstwach; bardzo krótkie odcinki (< 5 mm); słupy bliżej krawędzi niż 2d (przebicie jako słup krawędziowy/narożny); brak jakiejkolwiek podpory (płyta niestateczna — wtedy też błąd krytyczny).

Plik wzorca zawiera przykładową płytę z każdym typem obiektu i legendę na TP_INFO.

4. Model obliczeniowy MES

Płyta = siatka trójkątów, 3 stopnie swobody w węźle (ugięcie w, obroty θx, θy), analiza liniowo-sprężysta; nieliniowość tylko w SGU (sekcja 6).

Element (zmiana 27.10.2026 po testach). Główny: DKT (Batoz, Bathe, Ho 1980) — momenty nad podporami zbieżne najszybciej (T4: −0,0513 qa² przy siatce 32×32). Kontrolny: MITC3 (Lee, Bathe 2004, element Mindlina ze stabilizacją Lyly–Stenberg–Vihinen) — dla płyt grubych (h/L > 1/10) i porównania; brak blokady ścinania potwierdzony. DKMT odrzucony: wzorów nie dało się zweryfikować bez źródła. MITC3 niedoszacowuje momentu utwierdzenia (−7 % przy 64×64), a siły poprzeczne obu elementów przy podporach są niezbieżne — dlatego VEd do przebicia bierzemy z reakcji podpór, nie z sił poprzecznych MES.

Siatka (zrobione 28.10.2026). Własny generator: szkielet z odcinków (obrys, otwory, słupy, ściany, krawędzie, strefy i linie obciążeń; przecięcia dzielone automatycznie) → pole rozmiaru (h0 w polach, h0/4 przy słupach, w narożach wklęsłych i przy siłach, liniowe przejście) → triangulacja z wymuszonymi krawędziami (delaunator + constrainautor, licencje ISC — dozwolona sprzedaż) → uszlachetnianie i wygładzanie. Wzorzec DXF: 3,9 tys. węzłów, min. kąt 13,9°, 0,7 % elementów poniżej 20°, pole siatki = pole płyty. Mesher Triangle i gmsh odrzucone z powodu licencji.

Podpory.

- Słup: obszar przekroju na siatce, sprężyny pionowe rozłożone po węzłach (sztywność E·A/H) i sprężyny obrotowe z k = 4EI/H (koniec dolny utwierdzony) lub 3EI/H (przegub) — wybór użytkownika; opcja „podpora sztywna”.

- Ściana: sprężyny liniowe k = E·t/H na metr; obrót wokół osi ściany zwolniony lub sprężysty.

- Krawędź K: przegubowa lub utwierdzona.

- Materiał podpór: żelbet (Ecm z klasy), mur (E z danych użytkownika), stal (210 GPa).

Obciążenia. Powierzchniowe → zgodne wektory węzłowe; liniowe → na krawędziach siatki; skupione → w węźle. Ciężar własny z grubości i 25 kN/m³.

Solver (zrobione 28.10.2026). Rzadki rozkład Cholesky'ego (algorytm up-looking, T. Davis, CSparse) z numeracją przez zagnieżdżony podział geometryczny; rozkład raz, każdy przypadek obciążenia osobno (kombinacje z superpozycji). Pomiar: strop 60 × 30 m na 66 słupach, oczko 0,5 m (82 tys. niewiadomych) — siatka 1,6 s + MES 4,6 s; siatka jednolita 0,25 m (87 tys.) — rozkład 4,4 s, 77 MB, przypadek 0,12 s. Solver profilowy (skyline + RCM) zostaje jako niezależna kontrola: oba dają te same przemieszczenia z dokładnością 10⁻⁹.

Wyniki. Momenty i siły poprzeczne w punktach Gaussa → wygładzone do węzłów (SPR). Nad słupami momenty uśredniane po szerokości (słup + 2 × h), z mapą wartości szczytowej i uśrednionej — osobliwość podpory punktowej nie może sterować zbrojeniem.

5. Kombinacje obciążeń (PN-EN 1990)

Każda strefa obciążenia zmiennego (Q1, Q2…) to osobny przypadek, liczony raz; kombinacje powstają z superpozycji (analiza liniowa), więc są tanie. To daje układy szachownicowe dla dowolnej geometrii bez ręcznego definiowania.

| Sytuacja | Wzór | Użycie |
| --- | --- | --- |
| SGN, STR | 6.10a / 6.10b (domyślnie) lub 6.10; γG = 1,35, γQ = 1,5, ξ = 0,85 | zginanie, przebicie |
| SGU, quasi-stała | ΣGk + Σψ2·Qk | ugięcia długotrwałe, rysy |
| SGU, charakterystyczna | ΣGk + Qk,1 + Σψ0·Qk,i | informacyjnie |

- Współczynniki ψ0, ψ2 z kategorii użytkowania (tabl. A1.1) przypisanej do strefy.

- Obwiednia: każda strefa Q włączona lub wyłączona (do 10 stref → 1024 układy), dla każdego punktu min/max momentów wymiarujących.

- Do weryfikacji z Załącznikiem Krajowym przed implementacją: dopuszczalność 6.10 vs 6.10a/b, wartości ξ i ψ — w tabeli wartości zalecane EN 1990.

6. Wymiarowanie wg PN-EN 1992-1-1:2008 + NA

Program nie tylko liczy As wymagane: użytkownik zadaje zbrojenie podstawowe (siatka górą i dołem, np. #12 co 150), a mapy pokazują, gdzie potrzebne jest dozbrojenie. Każdy wynik w raporcie ma numer punktu normy.

Wartości krajowe (PL). γc = 1,4; γs = 1,15; αcc = 1,0; cot θmax = 2,0; pozostałe zalecane. Źródło wtórne (GEO5, wartości współczynników) — przed implementacją potwierdzić z tekstem PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010.

SGN — zginanie. Momenty wymiarujące metodą Wood–Armera (Wood 1968, Armer 1968 — literatura, nie norma), osobno dla dołu i góry, z przypadkami korekcji, gdy wynik zmienia znak:

m_{x}^{*} = m_x + |m_{xy}|, \quad m_{y}^{*} = m_y + |m_{xy}| \quad \text{(dół, wariant podstawowy)}

Potem przekrój prostokątny 1 m z prostokątnym rozkładem naprężeń (3.1.7), kontrola ξeff ≤ ξlim, d osobno dla warstwy x i y (różne wysokości użyteczne).

Zbrojenie minimalne i konstrukcyjne. As,min = 0,26·fctm/fyk·b·d ≥ 0,0013·b·d (9.2.1.1 przez 9.3.1.1); As,max = 0,04·Ac; rozstaw maks. 9.3.1.1(3); As,min na zarysowanie 7.3.2.

SGN — przebicie (6.4). Dla każdego słupa:

- VEd z reakcji MES (kombinacja SGN), pomniejszone o obciążenie wewnątrz obwodu kontrolnego wg 6.4.4;

- obwód u1 w odległości 2d, z redukcją na otwory w odległości ≤ 6d (6.4.2(3)) oraz dla słupów krawędziowych i narożnych;

- β: z momentu przekazywanego na słup wg (6.39) z modelu MES albo wartości uproszczone 1,15 / 1,4 / 1,5 (6.4.3(6)) — z kontrolą warunków ich stosowania;

- vRd,c = CRd,c·k·(100·ρl·fck)^(1/3) ≥ vmin, CRd,c = 0,18/γc, ρl ≤ 0,02 ze zbrojenia w pasie słup + 3d;

- vRd,max przy obwodzie u0 — do sprawdzenia, którą wartość zawiera polskie wydanie: poprawka EN 1992-1-1:2004/AC:2010 zmieniła zalecane 0,5·ν·fcd na 0,4·ν·fcd;

- gdy vEd > vRd,c: zbrojenie na przebicie wg (6.52), obwód uout,ef (6.54), zasady 9.4.3.

SGU — ugięcia (7.4.3). Liczone iteracyjnie w MES, nie wzorem uproszczonym:

- Rozwiązanie liniowe dla kombinacji quasi-stałej, beton Ec,eff = Ecm / (1 + φ), φ z załącznika B lub rys. 3.1.

- Dla każdego elementu i kierunku: Mcr z fctm, ζ = 1 − β·(Mcr/M)², β = 0,5 (obciążenie długotrwałe); sztywność efektywna interpolowana między stanem I i II przy zbrojeniu rzeczywistym.

- Nowa macierz (płyta ortotropowa), ponowne rozwiązanie, aż zmiana ugięcia < 1 %.

- Skurcz: krzywizna wg (7.21) przyłożona jako obciążenie krzywizną.

Ocena względem L/250 (całkowite) i L/500 (po wykonaniu wykończeń) — 7.4.1(4),(5). Problem dla dowolnej geometrii: „L” nie jest jednoznaczne. v1: użytkownik zaznacza pola i ich rozpiętość odniesienia, program podpowiada odległość między podporami.

SGU — rysy (7.3.4). wk = sr,max·(εsm − εcm) dla kombinacji quasi-stałej, przy zbrojeniu rzeczywistym; wmax wg tabl. 7.1N i klasy ekspozycji (wartości krajowe do potwierdzenia).

7. Walidacja i kryteria akceptacji

Każdy test działa automatycznie w Claude Code po każdej zmianie kodu; wersja do sprzedaży wymaga 100 % zaliczonych. Wartości referencyjne poniżej przepisujemy do testów dopiero po sprawdzeniu w oryginalnym źródle (przykład ostrzegawczy: w dokumentacji Abaqusa dla LE6 podano złe ciśnienie).

| # | Test | Wartość referencyjna | Źródło | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Równowaga: suma reakcji = suma obciążeń | dokładnie | warunek mechaniczny | 10⁻⁶ |
| T2 | Patch test, symetria, zbieżność przy h, h/2, h/4 | monotoniczna zbieżność | podstawy MES | — |
| T3 | Płyta kwadratowa swobodnie podparta, q równomierne, ν = 0,3 | w = 0,00406·qa⁴/D; M = 0,0479·qa² | Timoshenko, Woinowsky-Krieger — do potwierdzenia | 2 % / 3 % |
| T4 | Płyta kwadratowa utwierdzona | w = 0,00126·qa⁴/D; Mśr = 0,0231·qa²; Mkr = −0,0513·qa² | jw. — do potwierdzenia | 2 % / 3 % |
| T5 | NAFEMS LE6, płyta skośna | σ1 = 0,802 MPa, dolna powierzchnia, punkt E | NAFEMS TNSB Rev. 3 | 3 % |
| T6 | Płyty skośne Morleya i Razzaque’a, cienkie i grube | wartości z artykułu | Grbac, Ribarić 2022 | 3 % |
| T7 | Wymiarowanie przekroju, przebicie, ugięcie | przykłady liczone ręcznie, krok po kroku | przykłady książkowe EC2 — do wyboru | 1 % |
| T8 | Porównanie krzyżowe: 3–5 realnych stropów | wyniki programu komercyjnego | Robot / RFEM / ABC Płyta | M: 5 %, w: 10 % |

Niezależne narzędzie do szybkich porównań: darmowy silnik xdfem2d (LGPLv3, elementy DKT i MITC3, momenty Wood–Armera) — tylko jako kontrola, nie fundament. Moduł płyt TEK-CALC nie jest niezależną kontrolą (ten sam autor).

8. Raport z obliczeń

Raport PDF i DOCX, gotowy jako załącznik obliczeniowy; każdy wynik z punktem normy, tak jak w TEK-CALC.

- Strona tytułowa: obiekt, autor, data, wersja programu i numer kompilacji.

- Założenia: normy i NA, materiały, otulina i klasa ekspozycji, kombinacje.

- Model: rzut z siatką, podpory z sztywnościami, strefy obciążeń z wartościami.

- Kontrola modelu: suma reakcji vs suma obciążeń, ostrzeżenia z importu.

- Mapy wyników: ugięcie sprężyste i długotrwałe, mx, my, mxy, momenty wymiarujące, As wymagane góra/dół x/y, dozbrojenie ponad siatkę podstawową, szerokość rys.

- Przebicie: tabela słupów (VEd, β, u1, vEd, vRd,c, wykorzystanie, zbrojenie) i przykład liczony krok po kroku dla słupa najbardziej wytężonego.

- Opis tekstowy: wnioski, wykorzystanie maksymalne, miejsca krytyczne.

- Granice modelu (sekcja 12) i oświadczenie o odpowiedzialności projektanta (art. 20 Prawa budowlanego), jak w TEK-SKARPA.

9. Baza projektów

SQLite: jedna baza w pliku na dysku użytkownika, bez serwera, offline. Tabele:

| Tabela | Zawartość |
| --- | --- |
| projekty | nazwa, inwestor, obiekt, daty, autor |
| warianty | wersje jednego projektu (np. h = 22 cm vs 25 cm) z opisem |
| geometria | wczytany DXF + wynik walidacji |
| dane | materiały, obciążenia, podpory (JSON) |
| wyniki | skrót wyników + wersja programu, który je policzył |

Wyniki nie są „prawdą na zawsze”: zapis zawiera wersję solvera, a po aktualizacji programu wariant oznaczany jest „do przeliczenia”. Eksport/import pojedynczego projektu jako plik .tekplyta (do kopii i przenoszenia).

10. Asystent AI

Jak w TEK-BIURO i TEK-AUDYTOR: aplikacja sama nie łączy się z AI. Przycisk „Paczka do sprawdzenia” tworzy folder, który użytkownik wkleja do własnego narzędzia AI.

Zawartość paczki:

- prompt.md — gotowe polecenie (poniżej);

- model.json — dane wejściowe, kombinacje, wyniki kluczowe, ostrzeżenia, wersja programu;

- raport.pdf — raport z sekcji 8;

- dane inwestora i obiektu zastąpione znacznikami (anonimizacja domyślnie włączona).

Prompt — struktura:

- Rola: sprawdzający konstruktor z doświadczeniem w płytach żelbetowych wg Eurokodów.

- Zadanie: kontrola wiarygodności danych (obciążenia vs kategoria użytkowania, jednostki), modelu (podpory, sztywności, siatka), wyników (równowaga, rzędy wielkości np. M ≈ qL²/10, ugięcie vs L/h), wymiarowania (przebicie, strefy dozbrojenia).

- Zakazy: nie wymyślać punktów normy, oznaczać niepewność, nie „zatwierdzać” obliczeń.

- Wynik: tabela uwag z wagą 1–5, miejscem, uzasadnieniem i proponowanym sprawdzeniem — do importu z powrotem do aplikacji (jak w TEK-AUDYTOR).

W raporcie i w aplikacji: opinia AI nie jest sprawdzeniem projektu w rozumieniu Prawa budowlanego.

11. Architektura techniczna i szata graficzna

Ta sama technologia co TEK-CALC: aplikacja HTML + JavaScript w oknie Neutralino (plik .exe, bez instalatora, WebView2). Wersja robocza działa w zwykłej przeglądarce; .exe to ta sama aplikacja „opakowana”.

[embed: node/a949535e-0a36]

Wszystkie kroki zapisują stan w bazie projektu; solver to jedyny krok, którego błąd nie jest widoczny gołym okiem — stąd testy przed interfejsem.

| Warstwa | Technologia | Po co |
| --- | --- | --- |
| Interfejs | HTML, CSS, JavaScript; rysunki w Canvas/WebGL | rzut, siatka, mapy kolorów |
| Import DXF | własny czytnik DXF (bez zależności); wzorzec generowany narzędziem ezdxf (MIT) przy budowie programu | odczyt warstw i obiektów |
| Mesher + solver | JS: delaunator + constrainautor (ISC), solver rzadki własny; Web Worker | obliczenia w osobnym wątku |
| Wymiarowanie EC2 | moduł JS z wymiennym zestawem „norma + NA” | v2: dodanie normy 2024 bez zmian w solverze |
| Baza | sql.js (SQLite w WebAssembly), plik zapisywany przez Neutralino | projekty offline |
| Raport | PDF i DOCX generowane w JS | załącznik obliczeniowy |
| Licencja | klucz Ed25519 offline, jak TEK-CALC | sprzedaż |

Dla nauki: WebAssembly (WASM) to format, w którym kod napisany np. w C uruchamia się w przeglądarce prawie z szybkością programu natywnego — dlatego SQLite czy szybki solver mogą działać w aplikacji HTML. Web Worker to drugi wątek przeglądarki: liczy w tle, a okno reaguje na kliknięcia.

Szata graficzna: linia TEKTORIA — ciemny granatowy motyw (#0b1622), układ jak TEK-BIURO BUDOWY: pasek modułów (Geometria · Dane · Siatka · Wyniki · Wymiarowanie · Raport · Projekty · AI), sekcja „Źródła” i „Granice modelu” w programie jak w TEK-SKARPA.

12. Granice modelu (do programu i raportu)

| Granica | Konsekwencja dla użytkownika |
| --- | --- |
| SGN liniowo-sprężysta, bez redystrybucji momentów | wyniki po bezpiecznej stronie, zbrojenie nad podporami może być większe niż po redystrybucji |
| Słup = sprężyny, nie element 3D | moment przekazywany na słup przybliżony; słupy wymiarujesz osobno |
| Momenty nad słupami uśredniane | wartość zależy od przyjętej szerokości uśredniania — raport pokazuje obie mapy |
| Ugięcia: model EC2 7.4.3, nie pełna analiza nieliniowa | wynik szacunkowy; dla krytycznych płyt zalecana kontrola innym programem |
| „L” w L/250 zadaje użytkownik | zła rozpiętość odniesienia = błędna ocena ugięć |
| Stała grubość, bez belek i głowic | takie stropy poza zakresem v1 — program ich nie przyjmie |
| Brak pożaru, dynamiki, sprężenia, etapów budowy | wymagane osobne sprawdzenie |
| Norma pierwszej generacji | PN-EN 1992-1-1:2024 dopiero w v2 |

13. Plan prac w Claude Code i kwestie formalne

Kolejność ustawiona tak, żeby solver był sprawdzony, zanim powstanie interfejs.

- Repozytorium git, struktura projektu, zestaw testów T1–T6 (najpierw testy, potem kod).

- Element DKMT + DKT, solver, testy zaliczone.

- Import DXF, walidacja, mesher; plik wzorca.

- Kombinacje i obwiednie.

- Wymiarowanie: zginanie, przebicie, ugięcia, rysy + testy T7.

- Interfejs HTML w stylu TEKTORIA, mapy wyników.

- Raport PDF/DOCX.

- Baza SQLite, warianty.

- Paczka AI.

- Neutralino → .exe, licencja; test T8 na Twoich stropach; pilotaż.

Kwestie formalne przed sprzedażą (nie blokują prac):

- Pisemne potwierdzenie z BIn, że program powstaje poza obowiązkami pracowniczymi (art. 74 ust. 3 prawa autorskiego)

- Forma prowadzenia sprzedaży (brak JDG)

- Sprawdzenie licencji wszystkich bibliotek (parser DXF, mesher, sql.js, generatory PDF/DOCX)

- Dostęp do tekstów norm: PN-EN 1992-1-1:2008/NA, PN-EN 1990/NA, poprawki AC

- EULA z ograniczeniem odpowiedzialności, jak dla TEK-CALC

Otwarte pytania:

- Jaki program komercyjny masz dostępny do testu T8?

- Domyślny rozmiar arkusza i logo w raporcie — jak w TEK-SKARPA?